# Esame di Macchine e Tecniche di Misura 11/05/2020

## Domanda 1

Si consideri un ventilatore trascinato da un motore elettrico che elabori una portata in massa d’aria M = 800 kg/h e fornisca l’incremento di pressione totale Δpt = 105 mm H2O nelle condizioni di riferimento in cui il fluido elaborato ha una densità ρrif = 1.22 kg/m3.

Si calcoli la potenza assorbita dal motore elettrico qualora il rendimento totale del ventilatore sia ηtot =  0.30.

Determinare l’incertezza di misura della potenza assorbita se si hanno le seguenti informazioni:

- incertezza dello strumento per la misura della portata in massa uguale a 1,2 % del valore letto

- incertezza dello strumento per la misura della pressione totale uguale a 0.25 % FS (FS = 0,02 bar)

- incertezza trascurabile sulla densità e sul rendimento

Si calcoli ora la potenza assorbita dal motore elettrico qualora la densità del fluido elaborato sia ρ = 0.95 kg/m3.

## Domanda 2 (parte di “Macchine”)

Turbina Pelton: disegno schematico della macchina, espressione della velocità di efflusso dal distributore, espressione del rendimento totale.

## Domanda 3 (parte di “Tecniche di misura”)

Principio di funzionamento delle termoresistenze. Descrivere il concetto di classe di tolleranza di una termoresistenza.